ANNEX. 3.5

| 1. | Name of Channel | Mahavan - Dy |
| --- | --- | --- |
| 2. | Date of Discharge | 17.1.2002 |
| 3. | Time | 11.30 |
| 4. | Gauge | 3.2' |
| 5. | Run | 30 M |

| Distance from Lleft to Right in M | Sourndings | Area in M2 | Difference | Hydpo | Time in Sec. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.00 | 0.00 | - | - | - | - |
| 1.00 | 0.60 | 0.30 | 0.60 | 1.17 | 90 Sec |
| 2.00 | 0.68 | 0.64 | 0.08 | 1.00 | 85 Sec |
| 3.0 | 0.63 | 0.655 | 0.05 | 1.00 | 85 Sec |
| 4.00 | 0.51 | 0.570 | 0.12 | 1.00 | 90 Sec |
| 4.8 | 0.00 | 0.204 | 0.51 | 1.12 | - |

R AP = 2.3695.29 = 0.448

Value of ct. at 0.048 = 0.729

Surface Velocity = RunTime = 3087.5 = 0.34m/sec

Mean velocity	 = 0.729 x 0.343

= 0.25 m / Sec

Discharge (Q)	 = A X V

= 2.369 x 0.25

= 0.592 Cumecs

or	20.90 cumsecs

Say 012 21.0 cusecs