Annex. 4.13

UPPER GANGA CANAL IRRIGATION PROJECT

ATTAINABLE FIELD APPLICATION EFFICIENCIES

(Per cent)

FURROW METHOD

| Soil | Slopes (Percent) |  |  | NET APPLICATION DEPTH (Cm) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 5.0 | 7.5 | 10.0 | 12.5 | 15.0 |
| Clay * | 0.1 | - | 0.2 | 75 | 70 | 70 | 70 | 70 |
|  | 0.4 | - | 0.75 | 70 | 70 | 70 | 65 | 60 |
|  | 1.25 | - | 2.00 | 65 | 65 | 65 | 60 | 60 |
| Loam | 0.1 | - | 0.2 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
|  | 0.4 | - | 0.75 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
|  | 1.25 | - | 2.00 | 65 | 65 | 70 | 70 | 70 |
| Sand | 0.1 | - | 0.2 | 70 | 75 | 80 | 80 | 80 |
|  | 0.4 | - | 0.75 | 65 | 70 | 75 | 75 | 75 |

CHECK OR BASIN METHOD

| Clay2 | 80 | 80 | 85 | 85 | 85 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Loam | 80 | 80 | 85 | 85 | 85 |
| Sand | 65 | 70 | 75 | 80 | 80 |

BORDER STRIP METHOD

| Clay 1 | 0.1 0.4 | 0.2 0.75 | 65 55 | 65 - | 65 - | 65 - | 65 - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Loam | 0.1 0.4 | 0.2 0.75 | 65 60 | 65 65 | 70 65 | 70 70 | 70 70 |
| Sand | 0.1 0.4 | 0.2 0.75 | 65 55 | 65 60 | 70 60 | 70 65 | 70 65 |

- On expanding types of clays - that crack when dry and swell and swell when wet - use 80% efficiency

- On expanding types of clays - that crack when dry and swell when wet - use 90% efficiency

*    Not recommended.

GOI, Ministry of Irrigation, 1984 Tech Series No. 2